«Утверждаю»

Руководитель испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-16722/21

«23» июня 2021 г.

Лист 1 из 3

Заказчик: СНТ «Химик - 2»

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 17.06.2021, 14:00-14:30

Место отбора пробы: Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, СНТ «Химик - 2»

Дата и время принятия пробы в работу: 17.06.2021, 18:44

Даты проведения испытаний: 17.06.2021 - 23.06.2021

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели состава и свойств |  |  |  |  |
| - . | Водородный показатель (рН), ед. pH | 7.77 | 6.0 - 9.0 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 530 | 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |
| - . | Жесткость общая, °Ж | < 0.1 | 7.0 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| - . | Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 | 1.2 | 5.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| - . | Нефтепродукты (суммарно) , мг/дм3 | < 0.005 | 0.1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| - . | ПАВ анионоактивные (суммарно) , мг/дм3 | < 0.025 | 0.5 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| - . | Фенол, мг/дм3 | < 0.0005 | 0.001 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| Показатели содержания химических веществ |  |  |  |  |
| - . | Алюминий, мг/дм3 | < 0.01 | 0.2 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Аммоний-ион, мг/дм3 | < 0.05 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 |
| - . | Барий, мг/дм3 | < 0.001 | 0.7 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Бериллий, мг/дм3 | < 0.0001 | 0.0002 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Бор, мг/дм3 | 0.020 | 0.5 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Железо общее, мг/дм3 | 0.143 | 0.3 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Кадмий, мг/дм3 | < 0.0001 | 0.001 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Литий, мг/дм3 | < 0.002 | 0.03 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| - . | Магний, мг/дм3 | < 1 | 50 | ГОСТ 23268.5-78 (р. 3) |
| - . | Марганец, мг/дм3 | < 0.001 | 0.1 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Медь, мг/дм3 | < 0.001 | 1.0 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Молибден, мг/дм3 | < 0.001 | 0.07 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Мышьяк, мг/дм3 | 0.0060 | 0.01 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Натрий, мг/дм3 | 166 | 200.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| - . | Никель, мг/дм3 | < 0.001 | 0.02 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Нитраты, мг/дм3 | < 0.6 | 45.0 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Нитриты, мг/дм3 | < 0.02 | 3.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| - . | Ртуть, мг/дм3 | < 0.0001 | 0.0005 | ГОСТ 31950-2012 (метод 1) |
| - . | Свинец, мг/дм3 | < 0.003 | 0.01 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Селен, мг/дм3 | < 0.005 | 0.01 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Серебро, мг/дм3 | < 0.005 | 0.05 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Сероводород, мг/дм3 | < 0.002 | 0.05 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
| - . | Стронций, мг/дм3 | < 1 | 7.0 | ФР.1.31.2018.29677 |
| - . | Сульфаты, мг/дм3 | 87 | 500.0 | ГОСТ 31940-2012, метод 1 |
| - . | Фториды, мг/дм3 | 0.79 | 1.5 | ФР.1.31.2005.01774 |
| - . | Хлориды, мг/дм3 | 26.3 | 350.0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 |
| - . | Хром общий, мг/дм3 | < 0.001 | 0.05 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Цианиды, мг/дм3 | < 0.002 | 0.07 | Методика № 01.1:1.2.4.47-06 (ФР.1.31.2007.03331) |
| - . | Цинк, мг/дм3 | < 0.005 | 5.0 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| Пестициды |  |  |  |  |
| - . | Линдан, мкг/дм3 | < 0.1 | - | ГОСТ 31858-2012 |
| - . | 2,4-Д, мкг/дм3 | < 0.1 | - | ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 |
| - . | ДДТ, мкг/дм3 | < 0.1 | - | ГОСТ 31858-2012 |
| Вещества, образующиеся в процессе водоподготовки |  |  |  |  |
| - . | Хлор остаточный свободный, мг/дм3 | < 0.01 | 0.3 - 0.5 | Методика № 01.1:1.2.3.4.40-06 (ФР.1.31.2006.02958) |
| - . | Хлор остаточный связанный, мг/дм3 | < 0.01 | 0.8 - 1.2 | Методика № 01.1:1.2.3.4.40-06 (ФР.1.31.2006.02958) |
| - . | Озон остаточный, мг/дм3 | < 0.01 | 0.1 | Методика № 01.1:2.3.4.19-05 (ФР.1.31.2006.02328) |
| - . | Формальдегид, мг/дм3 | < 0.02 | 0.05 | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| - . | Полиакриламид, мг/дм3 | < 0.05 | - | ПНД Ф 14.1:2:3:4.241-2007 |
| - . | Кремний, мг/дм3 | 7.6 | 20 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| - . | Полифосфаты, мг/дм3 | < 0.1 | 3.5 | ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 |
| Показатели физиологической полноценности |  |  |  |  |
| - . | Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 340 | 30 - 400* | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
| - . | Калий, мг/дм3 | 1.10 | 20* | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| - . | Кальций, мг/дм3 | 1.14 | 25 - 130* | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 |
| - . | Щелочность общая, ммоль-экв/дм3 | 5.5 | 0.5 - 6.5* | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| - . | Цветность, градусы | < 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| - . | Мутность, ЕМФ | < 1 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| - . | Привкус, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| - . | Запах, баллы | 1 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели |  |  |  |  |
| - . | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С , КОЕ/см3 | Не обнаружено | 50 | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 |
| - . | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |
| - . | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |
| Показатели радиационной безопасности |  |  |  |  |
| - . | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | 0.10 | 0.2 | ФР.1.40.2018.31321 |
| - . | Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг | 0.23 | 1.0 | ФР.1.40.2018.31321 |
| - . | Радон (222Rn), Бк/кг | 2.8 | 60 | ФР.1.40.2018.31320 |

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

Ответственный за проведение испытаний:

Главный эксперт по научно-методической работе ___________________________	П.С. Иванов